# ANEKS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

# TECHNOLOGIA MEDYCZNA

### Temat:	Przebudowa i nadbudowa budynku „B”

### Szpitala Rejonowego w Przeworsku

### Adres:	Przeworsk, ul. Szpitalna nr 16

działka nr 114/1, obręb nr 4 w Przeworsku

### Inwestor:	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

### w Przeworsku

ul. Szpitalna nr 16, 37-200 Przeworsk

| GŁÓWNY PROJEKTANT |  |
| --- | --- |
| mgr inż. arch. Piotr Ligaszewski Nr upr. 18/89/UW DS-0409 |  |
| PROJEKTANT TECHNOLOGII MEDYCZNEJ |  |
| mgr inż. Stanisław Niedzielski CMKP 75/87 |  |

Wrocław, styczeń 2010

SPIS TREŚCI

1.  WSTĘP

2.  DANE EWIDENCYJNE

3.  PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

4.  WYTYCZNE DLA BRANŻ

4.1.  BUDOWLANA

4.2.  INSTALACJI SANITARNYCH

4.3.  INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH

4.4.  INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

4.5.  INSTALACJI ELEKTRONICZNYCH

5.  OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ

- ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYPOSAŻENIA

- RYSUNKI

  - I PIĘTRO      –       RYS.  TW2a

1.WSTĘP

Tematem niniejszego opracowania jest aneks do projekt modernizacji Oddziału Intensywnej Terapii i Bloku Operacyjnego w Szpitalu Powiatowym w Przeworsku. Opracowanie obejmuje dostosowanie istniejących pomieszczeń na parterze dla potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii (OIAiT) oraz dobudowanych na I piętrze dla bloku operacyjnego (BO) oraz objętego aneksem do projektu dobudowanie korytarza brudnego umożliwiającego usuwanie materiałów brudnych z sal operacyjnych.

2.DANE EWIDENCYJNE

Inwestor       :         Samodzielny Publiczny  Zakład Opieki Zdrowotnej

37-200 Przeworsk, ul. Szpitalna 16

Obiekt          :          Szpital Rejonowy w Przeworsku  - budynek „B”

Biuro projektów :   Ligaszewski Studio Projektowe

mgr inż. arch. Piotr Ligaszewski

ul. Piękna 56 b / 7, 50-506 Wrocław

Projektant     :         mgr inż. Stanisław Niedzielski

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania  nie uległ zmianie tylko dokonano rozdziału dróg czystych i brudnych dla materiałów operacyjnych poprzez dobudowanie dodatkowego korytarza przy salach operacyjnych pozostałe. Dzięki tej zmianie powiększono powierzchnie pokoi przygotowania pacjentów przy salach operacyjnych, kosztem zlikwidowanych pomieszczeń mycia i dezynfekcji oraz śluz przy tych pomieszczeniach. Pozwoliło to na zrezygnowanie z dodatkowych dwóch urządzeń do mycia i dezynfekcji.

4. WYTYCZNE DLA BRANŻ

Wytyczne dla poszczególnych branż nie uległy zmianie w porównaniu do projektu podstawowego z  2006 r.

4.1 Wytyczne dla branży budowlanej

4.1.1 Wymagania dotyczące podłóg :

W zależności od przeznaczenia pomieszczeń przewiduje się następujące rodzaje podłóg:

a/ podłogi trwałe, gładkie, ciepłe, łatwozmywalne – wykładziny kauczukowe, PCV lub inne mające

dopuszczenie do stosowania w obiektach służby zdrowia – stosowane w pomieszczeniach, w których stale

przebywają chorzy i personel oraz na korytarzach  wewnątrz szpitalnych  po których poruszają się pacjenci

i personel w odzieży szpitalnej

b/ podłogi trwałe, gładkie, łatwozmywalne, odporne na wilgoć i środki dezynfekcyjne -  typu płytki

ceramiczne – stosowane w pomieszczeniach narażonych na    zawilgocenie , wymagających częstych

dezynfekcji lub w pomieszczeniach o dużym   nasileniu ruchu osób przechodzących z zewnątrz , mogą być

stosowane również wykładziny PCV spełniające w/w  wymagania.

c/ podłogi cementowe - typu lastryko szlifowane – stosowane w pomieszczeniach

technicznych ( wentylatornia , hydrofornia , kotłownia, magazyny itp. )

d/ podłogi trwałe, gładkie, łatwozmywalne, antyelektrostatyczne - typu Novoplast

Fatrantis, DLW, Tarket w wersji antyelektrostatycznej lub inne posiadające dopuszczenie

do  stosowania w obiektach Służby Zdrowia

e/ podłogi trwałe, gładkie, ciepłe – typu klepka drewniana, stosowane w pomieszczeniach

reprezentacyjnych (np. gabinety, sale konferencyjne) oraz w pomieszczeniach rehabilitacji

(sale  kinezyterapii, sale gimnastyczne itp.)

4.1.2.Wymagania dotyczące ścian

Do pokrycia ścian należy stosować materiały umożliwiające łatwe czyszczenie powierzchni i nieszkodliwe dla organizmu ludzkiego. Zaleca się stosować kolory neutralne o pastelowych odcieniach.

W zależności od przeznaczenia pomieszczeń przewiduje się następujące rodzaje wykończenia ścian:

A/ malowanie klejowe, emulsyjne lub podobne – stosowane w pomieszczeniach suchych

nie narażonych na wycieranie.

B/ malowanie klejowe lub emulsyjne z lamperią zmywalną  do wys. 1.6 m  – w

pomieszczeniach narażonych na zawilgocenie i częste wycieranie , wymagających

częstych dezynfekcji , można także stosować tapety zmywalne.

C/ materiały nienasiąkliwe, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych - do wys.

1,60 m. ( np. corian, płytki ceramiczne,  powłoki typu wallflex)  , powyżej malowanie

emulsyjne  .

D/ materiały nienasiąkliwe, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych - do

wys.2,05 m  /do opaski drzwiowej/ ( np. corian, płytki ceramiczne,  powłoki typu

wallflex), powyżej malowanie emulsyjne.

# E/  materiały nienasiąkliwe, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych - do sufitu

# (np. corian, panele ze stali nierdzewnej, panele lakierowane ze stali ocynkowanej, płytki ceramiczne,

# powłoki typu wallflex) ,  sufit – strop podwieszany, szczelny, zmywalny

We wszystkich pomieszczeniach malowanych klejowo, emulsyjnie lub olejno przy umywalkach należy założyć fartuchy z płytek glazurowanych do wys.1,6 m.

4.1.3.Wymagania dotyczące sufitów

I/ malowanie klejowe  – stosowane w pomieszczeniach nie narażonych na zawilgocenie

II/ malowanie   emulsyjne   – stosowane w pomieszczeniach nie narażonych na zawilgocenie

III/ sufit podwieszany standardowy  – stosowany w pomieszczeniach  o nie wymagających podwyższonej

aseptyki (np. korytarze, hole, poczekalnie, pomieszczenia administracyjne, sale łóżkowe)

IV/ sufit podwieszany szczelny – stosowany w pomieszczeniach o podwyższonej aseptyce (np. sale

operacyjne, sale łóżkowe OIT, bloki porodowe, sale noworodkowe)

Uwaga :

W przypadku stosowania płytek ceramicznych należy stosować spoiny nienasiąkliwe odporne na wilgoć i działanie środków dezynfekcyjnych oraz zlicowane z powierzchnią płytek

4.1.4. Wymagania dotyczące drzwi i okien

Bez zmian w porównaniu z projektem technologii medycznej z 2006 r.

Wymagania dotyczące wykończenia poszczególnych pomieszczeń przedstawiono w załączonych tabelach :

Parter :

Bez zmian.

I piętro :

| Nr pom. | ##### Nazwa pomieszczenia | ##### Podłoga | Ściany | Sufit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.01 | Śluza pacjentów – strona brudna | a | B | I |
| 1.02 | Śluza pacjentów – strona czysta | a | B | I |
| 1.03 | Śluza materiałowa | a | B | I |
| 1.04 | Szatnia personelu – strona czysta | a | B | I |
| 1.05 | Węzeł sanitarny | b | D | II |
| 1.06 | Szatnia personelu – strona brudna | a | B | I |
| 1.07 | Pomieszczenie mycia i dezynfekcji | b | E | IV |
| 1.08 | Śluza | b | E | IV |
| 1.09 | Sterylizacja + instrumentarium | b | E | IV |
| 1.10 | Pom. gospodarcze | b | C | II |
| 1.11 | Komunikacja | a | B | III |
| 1.12 | Pom. przygotowania lekarzy | b | E | IV |
| 1.13 | Pom. przygotowania pacjentów | b | E | IV |
| 1.14 | Sala operacyjna | b | E | IV |
| 1.15 | - |  |  |  |
| 1.16 | Korytarz brudny | a lub b | D | II lub III |
| 1.17 | Pom. przygotowania pacjentów | b | E | IV |
| 1.18 | Pom. przygotowania lekarzy | b | E | IV |
| 1.19 | Pom. przygotowania pacjentów | b | E | IV |
| 1.20 | Sala operacyjna | b | E | IV |
| 1.21 | Sala operacyjna | b | E | IV |
| 1.22 | - |  |  |  |
| 1.23 | - |  |  |  |
| 1.24 | Pom. przygotowania pacjentów | b | E | IV |
| 1.25 | Pom. przygotowania lekarzy | b | E | IV |
| 1.26 | Sala operacyjna | b | E | IV |
| 1.27 | Szyb dźwigu szpitalnego | - | - | - |
| 1.28 | Śluza | a | B | I |
| 1.29 | Aneks pooperacyjny | d | D | IV |
| 1.30 | Magazyn sprzętu | a | B | I |
| 1.31 | Pokój pielęgniarek | a | B | I |
| 1.32 | Pokój lekarzy | a | B | I |
| 1.33 | RTG przewoźne | a | B | I |
| 1.34 | WC personelu | b | D | I |
| 1.35 | WC personelu | b | D | I |
| 1.36 | Pokój kierownika bloku | a | B | I |
| 1.37 | Boks dezynfekcji wózków | b | D | II |

4.2.Wytyczne dla branży instalacji sanitarnych

#### Wentylacja mechaniczna i Klimatyzacja

Parter :

Bez zmian jak w projekcie technologii medycznej z 2006 r

I piętro :

| Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Parametry techniczne |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Temperatura wew. | Sposób wentylowania pomieszczeń (G - grawitacja W – went. mech. K - klimatyzacja) | Minimalna krotność wymian powietrza |
|  |  | 0C | - | 1/h |
| 1.01 | Śluza pacjentów – strona brudna | 20 | G | 1 - 2 |
| 1.02 | Śluza pacjentów – strona czysta | 20 | G | 1 - 2 |
| 1.03 | Śluza materiałowa | 20 | G | 1 - 2 |
| 1.04 | Szatnia personelu – strona czysta | 25 | Wnw/ -10 % | 5 |
| 1.05 | Węzeł sanitarny | 25 | Wnw/ -10 % | 5 |
| 1.06 | Szatnia personelu – strona brudna | 25 | Wnw/ -10 % | 5 |
| 1.07 | Pomieszczenie mycia i dezynfekcji | 20 | Wnw/ +5 % | 10 |
| 1.08 | Śluza | 20 | - | - |
| 1.09 | Sterylizacja + instrumentarium | 20 | Wnw/ +10 % | 10 |
| 1.10 | Pom. gospodarcze | 16 | G | 1 - 2 |
| 1.11 | Komunikacja | 20 | G | 1 - 2 |
| 1.12 | Pom. przygotowania lekarzy | 25 | K / + 10 % | 10 |
| 1.13 | Pom. przygotowania pacjentów | 25 | K / + 15 % | 12 |
| 1.14 | Sala operacyjna | 25 | K / + 20 % | 12 |
| 1.15 | - | - | - | - |
| 1.16 | Korytarz brudny | 20 | K / + 5 % | 10 |
| 1.17 | Pom. przygotowania pacjentów | 25 | K / + 15 % | 12 |
| 1.18 | Pom. przygotowania lekarzy | 25 | K / + 10 % | 10 |
| 1.19 | Pom. przygotowania pacjentów | 25 | K / + 15 % | 12 |
| 1.20 | Sala operacyjna | 25 | K / + 20 % | 12 |
| 1.21 | Sala operacyjna | 25 | K / + 20 % | 12 |
| 1.22 | - |  |  |  |
| 1.23 | - |  |  |  |
| 1.24 | Pom. przygotowania pacjentów | 25 | K / + 15 % | 12 |
| 1.25 | Pom. przygotowania lekarzy | 25 | K / + 10 % | 10 |
| 1.26 | Sala operacyjna | 25 | K / + 20 % | 12 |
| 1.27 | Szyb dźwigu szpitalnego | - | - | - |
| 1.28 | Śluza | 20 | - | - |
| 1.29 | Aneks pooperacyjny | 25 | K / + 15 % | 10 |
| 1.30 | Magazyn sprzętu | 16 | G | 1 - 2 |
| 1.31 | Pokój pielęgniarek | 20 | G | 1 - 2 |
| 1.32 | Pokój lekarzy | 20 | G | 1 - 2 |
| 1.33 | RTG przewoźne | 16 | G | 1 - 2 |
| 1.34 | WC personelu | 20 | G | 1 - 2 |
| 1.35 | WC personelu | 20 | G | 1 - 2 |
| 1.36 | Pokój kierownika bloku | 20 | G | 1 - 2 |
| 1.37 | Boks dezynfekcji wózków | 20 | G | 1 - 2 |

W załączonej tabeli przedstawiono wykaz urządzeń sanitarnych przewidzianych do zainstalowania.

Parter :

Bez zmian

I piętro :

| Nr pom. | ###### Nazwa pomieszczenia | Wykaz urządzeń sanitarnych |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | umywalka | Kratka ściekowa | Zawór czerpalny | Miska ustępowa | natrysk | Inne |
| 1.05 | Węzeł sanitarny | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 1.07 | Pomieszczenie mycia i dezynfekcji | 1 | 1 | - | - | - | 1 x f2 |
| 1.08 | Śluza | 1 | - | - | - | - | - |
| 1.09 | Sterylizacja + instrumentarium | 1 | - | - | - | - | 1 x s |
| 1.10 | Pom. gospodarcze | - | 1 | 1 | - | - | 1 x d |
| 1.12 | Pom. przygotowania lekarzy | 1 x k2 | - | - | - | - | - |
| 1.13 | Pom. przygotowania pacjentów | 1 | - | - | - | - | - |
| 1.15 | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Korytarz brudny |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Pom. przygotowania pacjentów | 1 | - | - | - | - | - |
| 1.18 | Pom. przygotowania lekarzy | 1 x k2 | - | - | - | - | - |
| 1.19 | Pom. przygotowania pacjentów | 1 | - | - | - | - | - |
| 1.22 | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.24 | Pom. przygotowania pacjentów | 1 | - | - | - | - | - |
| 1.25 | Pom. przygotowania lekarzy | 1 x k2 | - | - | - | - | - |
| 1.28 | Śluza | 1 | - | - | - | - | - |
| 1.29 | Aneks pooperacyjny | 1 | - | - | - | - | - |
| 1.31 | Pokój pielęgniarek | 1 | - | - | - | - | - |
| 1.32 | Pokój lekarzy | 1 | - | - | - | - | - |
| 1.34 | WC personelu | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 1.35 | WC personelu | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 1.36 | Pokój kierownika bloku | 1 | - | - | - | - | - |
| 1.37 | Boks dezynfekcji wózków | 1 | - | - | - | - | - |

Opis oznaczeń :

(a) – pisuar

(a1) – bidet

(c1) – zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem

(c2) – zlewozmywak dwukomorowy

(c3) – zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem

(c4) – brodzik do mycia endoskopów

(d) – zlew  (należy zainstalować na wysokości 40 cm od podłogi)

(d1) – zlew  (należy zainstalować na wysokości umywalki)

(e) – urządzenie do mycia i dezynfekcji kaczek i basenów szpitalnych ( dezynfekcja chemiczno – termiczna, podłączenie ciepłej i zimnej wody ¾ ”, odprowadzenie rurą kanalizacyjną Ø 100 mm )

(e2) – urządzenie do mycia i dezynfekcji łóżek i mebli szpitalnych ( dezynfekcja chemiczno – termiczna, podłączenie ciepłej i zimnej wody ¾ ”, odprowadzenie rurą kanalizacyjną Ø 100 mm )

(e3) – urządzenie do mycia i dezynfekcji materacy

(f1) – urządzenie do mycia i dezynfekcji endoskopów giętkich ( dezynfekcja chemiczno – termiczna, podłączenie ciepłej i zimnej wody ¾ ”, odprowadzenie rurą kanalizacyjną Ø 100 mm )

(f2) – urządzenie do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych ( dezynfekcja chemiczno – termiczna, podłączenie ciepłej i zimnej wody ¾ ”, odprowadzenie rurą kanalizacyjną Ø 100 mm )

(f3) – urządzenie przelotowe do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych ( dezynfekcja chemiczno – termiczna, podłączenie ciepłej i zimnej wody ¾ ”, odprowadzenie rurą kanalizacyjną Ø 100 mm )

(f4) – płuczka dezynfektor do pojemników zabiegowych ( dezynfekcja chemiczno – termiczna, podłączenie ciepłej i zimnej wody ¾ ”, odprowadzenie rurą kanalizacyjną Ø 100 mm )

(g) –  zmywarka do naczyń

(h) – kratka ściekowa hermetyczna

(k1) – umywalka lekarska z baterią łokciową, jednostanowiskowa

(k2) – umywalka lekarska z baterią łokciową, dwustanowiskowa

(k3) – umywalka lekarska z baterią łokciową, trzystanowiskowa

(m) – moduł zasilający do wózka do mycia leżących pacjentów

(r) – automat do wywoływania zdjęć RTG

(s) – sterylizator parowy

(sp) – sterylizator niskotemperaturowy (np. plazmowy)

4.3.Wytyczne dla branży instalacji gazów medycznych

Szpital posiada centralną instalację gazów medycznych.

W załączonej tabeli przedstawiono wykaz pomieszczeń  do  których należy doprowadzić instalację gazów medycznych  :

Parter :

Bez zmian

I piętro

Bez zmian

4.4.Wytyczne dla branży instalacji elektrycznych

Bez zmian

Ad. d  (instalacja gniazd wtykowych 230 V i siłowych 400V rezerwowana i nierezerwowana)

W załączonej tabeli przedstawiono wykaz odbiorników z wykazu technologii medycznej zasilanych prądem elektrycznym   :

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ozn. na rys. | Ilość szt. | Warunki zasilania | Zasilanie rezerwowane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kolumna anestezjologiczna sufitowa | AD1 | 4 | 230 V, maksymalne obciążenie 2500W | TAK |
|  | Kolumna chirurgiczna sufitowa | AD2 | 4 | 230 V, maksymalne obciążenie 2500W | TAK |
|  | Kolumna anestezjologiczna przyścienna | AD5 | 4 | 230 V, maksymalne obciążenie 2500W | TAK |
|  | Kaseton elektromedyczny | ADE1 | 2 | 230 V, maksymalne obciążenie 2500W | TAK |
|  | Medyczna jednostka zasilająca z półką na aparaturę monitorującą | ADW4 | 7 | 230 V, maksymalne obciążenie 2500W | TAK |
|  | Zgrzewarka do folii | AR1 | 1 | 230 V, 300 W | NIE |
|  | Sterylizator parowy | AS3 | 1 | 400 V,3N AC; 10 A, 5 kW | NIE |
|  | Sterylizator kasetowy | ASK1 | 1 | 230 V, 2500W | NIE |
|  | Lampa diagnostyczna | BH1 | 1 | 230 V, 150 W, | NIE |
|  | Lampa zabiegowa - bezcieniowa | BH3 | 1 | 230 V, 500 W, | TAK |
|  | Lampa operacyjna bezcieniowa z satelitą | BH6 | 4 | 230 V, 1000 W | TAK |
|  | Wideoprocesor | BLP | 2 | Ze źródłem światła 230 V, 300 W, | TAK |
|  | Monitor TV do wideoendoskopii | BM2 | 3 | 230 V, 80 W, | TAK |
|  | Wideoprinter kolorowy | BV1 | 2 | 230 V, 80 W, | NIE |
|  | Kamera laparoskopowa | BVL1 | 1 | 230 V, 80 W, | TAK |
|  | Źródło światła | BVL2 | 1 | 230 V, 300 W | TAK |
|  | Defibrylator z kardiowersją | E1 | 9 | zasilanie akumulatorowe | NIE |
|  | Diatermia chirurgiczna na wózku | E3 | 4 | Moc 350 W, mono i bi – polarna , z funkcją „endo-cut” | NIE |
|  | Pompa infuzyjna strzykawkowa | F1 | 36 | zasilanie akumulatorowe | NIE |
|  | Pompa infuzyjna wolumetryczna | F2 | 13 | zasilanie akumulatorowe | NIE |
|  | Komputer PC | H1 | 12 | 230 V, 100 W, | TAK |
|  | Monitor 17” | H2 | 12 | 230 V, 100 W, | TAK |
|  | Drukarka do komputera | H3 | 7 | 230 V, 100 W, | TAK |
|  | Stanowisko komputerowe dla sali operacyjnej | HA | 4 | 230 V, 100 W, | TAK |
|  | Myjnia – dezynfektor do endoskopów | KBE | 1 | 400 V,3N AC; 10 A, 10 kW | NIE |
|  | Urządzenie do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych | KBN1 | 1 | 400 V,3N AC; 10 A, 10 kW | NIE |
|  | Zestaw do mycia i dezynfekcji kaczek i basenów ze stali kwasoodpornej | KBZ | 1 | 400 V,3N AC; 10 A, 5 kW | NIE |
|  | Zmywarka do sprzętu kuchennego | KM1 | 1 | 230 V, 3000 W, | NIE |
|  | Łóżko wielopozycyjne | LE | 7 | 230 V, 100 W, | NIE |
|  | Stół operacyjny uniwersalny | LH2 | 4 | Sterowany elektrycznie 230 V, 80 W lub z akumulatora | TAK |
|  | Kardiomonitor | MK1 | 15 | 230 V, 100 W, | TAK |
|  | Monitor zbiorczy | MKA | 1 | 230 V, 100 W, | TAK |
|  | Kardiomonitor | MKO | 4 | 230 V, 100 W, | TAK |
|  | Pulsooxymetr z kapnografem | MPK | 4 | 230 V, 100 W, | TAK |
|  | Respirator z możliwością regulacji stężenia tlenu w zakresie 21 – 100 % | NV1 | 4 | 230 V, 800 W, | TAK |
|  | Aparat RTG z torem wizyjnym | RAC | 1 | 230 V, 3000 W | NIE |
|  | Przewoźny aparat RTG | RAP | 1 | 230 V, 3000 W | NIE |
|  | Monitory RTG na wózku | RE | 1 | 230 V, 100 W, | NIE |
|  | Myjka ultradźwiękowa do osprzętu | U1 | 1 | 230 V, 250 W, |  |
|  | Lampa bakteriobójcza sufitowa | V1 | 30 | 230 V, 30 W | NIE |
|  | Lampa bakteriobójcza przyścienna | V2 | 21 | 230 V, 30 W | NIE |
|  | Negatoskop | 10 | 13 | 230 V, 30 W | NIE |
|  | Lampka na biurko | 25 | 17 | 230 V, 100 W | NIE |
|  | Chłodziarka | 30 | 3 | 230 V, 700 W | NIE |
|  | Czajnik elektryczny bezprzewodowy | 63 | 5 | 230 V, 2000 W | NIE |
|  | Kuchenka mikrofalowa | 64 | 1 | 230 V, 700 W | NIE |

Pozostałe wytyczne bez zmian

5.OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Bez zmian

6. WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ

PARTER

Bez zmian.

I PIĘTRO

Wyposażenie pomieszczeń bez zmian :

| Nr i nazwa pomieszczenia | 1.01 Śluza pacjentów strona brudna |
| --- | --- |
| Nr i nazwa pomieszczenia | 1.02 Śluza pacjentów strona czysta |
| Nr i nazwa pomieszczenia | 1.03 Śluza materiałowa |
| Nr i nazwa pomieszczenia | 1.04 Szatnia – strona czysta |
| Nr i nazwa pomieszczenia | 1.05 Węzeł sanitarny |
| Nr i nazwa pomieszczenia | 1.06 Szatnia strona brudna |

Zmiana :

| Nr i nazwa pomieszczenia |  | 1.07 Pomieszczenie mycia i dezynfekcji |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa urządzenia | Ozn. Na rys. | Ilość szt. | Uwagi |
|  | Umywalka | KU1 | 1 | Wym. 300 x 400 mm |
|  | Lustro z półką | 15 | 1 |  |
|  | Pojemnik na ręczniki | 16 | 1 |  |
|  | Dozownik dezynfektantem | KI1 | 1 |  |
|  | Dozownik z detergentem | KI2 | 1 |  |
|  | Pojemnik na odpadki | 18 | 1 |  |
|  | Lampa bakteriobójcza sufitowa | V1 | 1 |  |
|  | Szafka przyścienna dwukomorowa | PAD5 | 1 | Typ 3206 / Tribo-med. , 900 x 550 x 890 mm |
|  | Wózek ze stali kwasoodpornej do transportu materiałów sterylnych | W9 | 0 | Typ WTS 69 Telmed / przeniesiono do pom. 1/16 korytarz brudny |
|  | Urządzenie do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych | KBN1 | 1 | Typ WD 130 Belimed |
|  | Kratka ściekowa | KS | 1 |  |

Wyposażenie pomieszczeń bez zmian :

| Nr i nazwa pomieszczenia | 1.08 Śluza |
| --- | --- |
| Nr i nazwa pomieszczenia | 1.09 Sterylizacja + instrumentarium |
| Nr i nazwa pomieszczenia | 1.10 Pomieszczenie gospodarcze |
| Nr i nazwa pomieszczenia | 1.12 Pokój przygotowania lekarzy |
| Nr i nazwa pomieszczenia | 1.13 Pokój przygotowania pacjentów |
| Nr i nazwa pomieszczenia | 1.14 Sala operacyjna |

Zmiana :

| Nr i nazwa pomieszczenia |  | 1.15 Śluza - pom . usunięto powierzchnia została włączona do pomieszczenia - 1/13 Pokój przygotowania pacjentów |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa urządzenia | Ozn. na rys. | Ilość szt. | Uwagi |
|  | Umywalka | KU1 | - | Wyposażenie usunięto , |
|  | Lustro z półką | 15 | - |  |
|  | Pojemnik na ręczniki | 16 | - |  |
|  | Dozownik dezynfektantem | KI1 | - |  |
|  | Dozownik z detergentem | KI2 | - |  |
|  | Pojemnik na odpadki | 18 | - |  |
|  | Lampa bakteriobójcza przyścienna | V2 | - |  |

| Nr i nazwa pomieszczenia |  | 1.16 Mycie i dezynfekcja wstępna - pom . usunięto powierzchnia została włączona do pomieszczenia - 1/13 Pokój przygotowania pacjentów i 1.17 Pokój przygotowania pacjentów |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa urządzenia | Ozn. Na rys. | Ilość szt. | Uwagi |
|  | Umywalka | KU1 | - | Wyposażenie usunięto , |
|  | Lustro z półką | 15 | -- |  |
|  | Pojemnik na ręczniki | 16 | - |  |
|  | Dozownik dezynfektantem | KI1 | - |  |
|  | Dozownik z detergentem | KI2 | - |  |
|  | Pojemnik na odpadki | 18 | - |  |
|  | Wieszak na ubrania | 17 | - |  |
|  | Urządzenie do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych | KBN1 | - |  |
|  | Kratka ściekowa | KS | - |  |
|  | Lampa bakteriobójcza sufitowa | V1 | - |  |
|  | Wózek ze stali kwasoodpornej do transportu materiałów sterylnych | W9 | - |  |

Nowe pomieszczenie , któremu przypisano numer porządkowy 1.16

| Nr i nazwa pomieszczenia |  | 1.16 Korytarz brudny |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa urządzenia | Ozn. Na rys. | Ilość szt. | Uwagi |
|  | Wózek ze stali kwasoodpornej do transportu materiałów sterylnych | W9 | 1 | Typ WTS 69 Telmed |

Wyposażenie pomieszczeń bez zmian :

| Nr i nazwa pomieszczenia | 1.17 Pokój przygotowania pacjentów |
| --- | --- |
| Nr i nazwa pomieszczenia | 1.18 Pokój przygotowania lekarzy |
| Nr i nazwa pomieszczenia | 1.19 Pokój przygotowania pacjentów |
| Nr i nazwa pomieszczenia | 1. 20 Sala operacyjna |
| Nr i nazwa pomieszczenia | 1.21 Sala operacyjna |

Zmiana :

| Nr i nazwa pomieszczenia |  | 1.22 Śluza - pom . usunięto powierzchnia została włączona do pomieszczenia - 1/24 Pokój przygotowania pacjentów |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa urządzenia | Ozn. Na rys. | Ilość szt. | Uwagi |
|  | Umywalka | KU1 | - | Wyposażenie usunięto , |
|  | Lustro z półką | 15 | - |  |
|  | Pojemnik na ręczniki | 16 | - |  |
|  | Dozownik dezynfektantem | KI1 | - |  |
|  | Dozownik z detergentem | KI2 | -- |  |
|  | Pojemnik na odpadki | 18 | - |  |
|  | Lampa bakteriobójcza przyścienna | V2 | - |  |

| Nr i nazwa pomieszczenia |  | 1.23 Mycie wstępne i dezynfekcja - pom . usunięto powierzchnia została włączona do pomieszczenia - 1/19 Pokój przygotowania pacjentów i 1.24 Pokój przygotowania pacjentów |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa urządzenia | Ozn. Na rys. | Ilość szt. | Uwagi |
|  | Umywalka | KU1 | - | Wyposażenie usunięto |
|  | Lustro z półką | 15 | - |  |
|  | Pojemnik na ręczniki | 16 | - |  |
|  | Dozownik dezynfektantem | KI1 | - |  |
|  | Dozownik z detergentem | KI2 | - |  |
|  | Pojemnik na odpadki | 18 | - |  |
|  | Wieszak na ubrania | 17 | - |  |
|  | Urządzenie do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych | KBN1 | - |  |
|  | Kratka ściekowa | KS | - |  |
|  | Lampa bakteriobójcza sufitowa | V1 | - |  |
|  | Wózek ze stali kwasoodpornej do transportu materiałów sterylnych | W9 | - |  |

| Nr i nazwa pomieszczenia |  | 1.24 Pokój przygotowania pacjentów |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa urządzenia | Ozn. na rys. | Ilość szt. | Uwagi |
|  | Umywalka | KU1 | 1 | Wym. 300 x 400 mm |
|  | Lustro z półką | 15 | 1 |  |
|  | Pojemnik na ręczniki | 16 | 1 |  |
|  | Dozownik dezynfektantem | KI1 | 1 |  |
|  | Dozownik z detergentem | KI2 | 1 |  |
|  | Pojemnik na odpadki | 18 | 1 |  |
|  | Wieszak na ubrania | 17 | 1 |  |
|  | Lampa bakteriobójcza przyścienna | V2 | 2 |  |
|  | Wózek anestezjologiczny | PR2 | 1 | Typ MM 102 Tribo-med bis |
|  | Walizka reanimacyjna | 65 | 1 |  |
|  | Defibrylator z kardiowersją | E1 | 1 |  |
|  | Kardiomonitor | MK1 | 1 |  |
|  | Kolumna anestezjologiczna przyścienna | AD5 | 1 | Obrotowa, |
|  | Szafka przyścienna dwukomorowa | PAD5 | 1 | Typ 3206 / Tribo-med. , 900 x 550 x 890 mm |
|  | Wózek do przewożenia chorych | P16 | 1 | Typ WU-03 Famed Stolno / W – 01 Metalowiec |

Wyposażenie pomieszczeń bez zmian :

| Nr i nazwa pomieszczenia | 1.25 Pokój przygotowania lekarzy |
| --- | --- |
| Nr i nazwa pomieszczenia | 1.26 Sala operacyjna |
| Nr i nazwa pomieszczenia | 1.28 Śluza |
| Nr i nazwa pomieszczenia | 1.29 Aneks pooperacyjny |
| Nr i nazwa pomieszczenia | 1.30 Magazyn sprzętu medycznego |
| Nr i nazwa pomieszczenia | 1.31 Pokój pielęgniarek |
| Nr i nazwa pomieszczenia | 1.32 Pokój lekarzy |
| Nr i nazwa pomieszczenia | 1.33 Magazyn RTG przewoźnego |
| Nr i nazwa pomieszczenia | 1.34 WC personelu |
| Nr i nazwa pomieszczenia | 1.35 WC personelu |
| Nr i nazwa pomieszczenia | 1.36 Gabinet kierownika bloku |
| Nr i nazwa pomieszczenia | 1.34 WC personelu |

7.   ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYPOSAŻENIA :

W rubryce „uwagi” podano przykładowe propozycje nazw i typów niektórych elementów wyposażenia w celu  ułatwienia identyfikacji urządzeń. Przy wyborze wyposażenia należy traktować podane sugestie jako informacje pomocnicze.

Zmiany zaznaczono wytłuszczonym drukiem.

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ozn. na rys. | Ilość szt. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kolumna anestezjologiczna sufitowa | AD1 | 4 | Obrotowa, ze zmienną wysokością |
|  | Kolumna chirurgiczna sufitowa | AD2 | 4 | Obrotowa, |
|  | Kolumna anestezjologiczna przyścienna | AD5 | 4 | Obrotowa, |
|  | Kaseton elektromedyczny | ADE1 | 2 | Jednostanowiskowy dla OIT, mocowany na ścianie, typ LR –I, |
|  | Medyczna jednostka zasilająca z półką na aparaturę monitorującą i rurą do zamocowania pomp infuzyjnych | ADW4 | 7 | Zawieszenie sufitowe dwupunktowe Wyposażenie kasetonu : - 12 gniazd elektrycznych - 2 gniazda O2 - 1 gniazdo spr. powietrza - 1 gniazdo vacum |
|  | Zgrzewarka do folii | AR1 | 1 |  |
|  | Sterylizator parowy | AS3 | 1 | 150 litrów |
|  | Sterylizator kasetowy | ASK1 | 1 | Typ Statim 2000 |
|  | Lampa diagnostyczna | BH1 | 1 | typ BH 132, Halogen 150 W, |
|  | Lampa zabiegowa - bezcieniowa | BH3 | 1 | Typ BH 330 / Famed Łódź |
|  | Lampa operacyjna bezcieniowa z satelitą | BH6 | 4 | Sufitowa |
|  | Wideogastroskop | BL2 | 3 |  |
|  | Wideokolonoskop | BL4 | 3 |  |
|  | Wideoprocesor | BLP | 2 | Ze źródłem światła |
|  | Monitor TV do wideoendoskopii | BM2 | 3 | 21” |
|  | Wideoprinter kolorowy | BV1 | 2 |  |
|  | Zestaw narzędzi chirurgicznych | BVC1 | 4 | Wg załącznika |
|  | Kamera laparoskopowa | BVL1 | 1 | Cyfrowa , 1 CCD |
|  | Źródło światła | BVL2 | 1 | 300 W |
|  | Insuflator CO2 | BVL3 | 1 | Przepływ max. 20 l/min |
|  | Pompa ssąco – płucząca | BVL4 | 1 | Z sondą Ø 5 mm i Ø10 mm |
|  | Pompa cieczowa do histeroskopii | BVL5 | 1 | Z bilansem cieczy |
|  | Defibrylator z kardiowersją | E1 | 9 |  |
|  | Diatermia chirurgiczna na wózku | E3 | 4 | Moc 350 W, mono i bi – polarna , z funkcją „endo-cut” |
|  | Pompa infuzyjna strzykawkowa | F1 | 36 |  |
|  | Pompa infuzyjna wolumetryczna | F2 | 13 |  |
|  | Stojak na pompy infuzyjne | FS1 | 1 |  |
|  | Komputer PC | H1 | 13 |  |
|  | Monitor 17” | H2 | 13 |  |
|  | Drukarka do komputera | H3 | 7 |  |
|  | Stanowisko komputerowe dla sali operacyjnej | HA | 4 | Monitor ciekłokrystaliczny, komputer, wersja z klawiaturą odporną na dezynfekcję , możliwość zabudowy we wnęce |
|  | Konsola zasilająca do mycia leżących pacjentów | KA1 | 1 | Getinge/Arjo |
|  | Wanna – wózek do mycia leżących pacjentów | KA2 | 1 | Getinge/Arjo |
|  | Myjnia – dezynfektor do endoskopów | KBE | 1 | Hermetyczna , termiczno – chemiczna, na dwa endoskopy |
|  | Urządzenie do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych | KBN1 | 1 | Hermetyczna, termiczno - chemiczna |
|  | Zestaw do mycia i dezynfekcji kaczek i basenów ze stali kwasoodpornej | KBZ | 1 | Belimed / Getinge |
|  | Zawór czerpalny ze złączką do węża | KC | 7 |  |
|  | Dejonizator do wody | KE2 | 3 |  |
|  | Zlewozmywak dwukomorowy | KF2 | 3 |  |
|  | Zlew | KH | 4 |  |
|  | Dozownik dezynfektantem | KI1 | 44 |  |
|  | Dozownik z detergentem | KI2 | 44 |  |
|  | Miska ustępowa | KK1 | 7 |  |
|  | Miska ustępowa | KKN | 2 | Wersja dla niepełnosprawnych |
|  | Umywalka lekarska dwustanowiskowa | KL2 | 3 | Typ UC – 3.2 Telmed |
|  | Zmywarka do sprzętu kuchennego | KM1 | 1 |  |
|  | Natrysk – z kratką w podłodze | KN2 | 5 |  |
|  | Brodzik do natrysku | KNB2 | 1 | Wym. 700 x 700 x 270 mm (montaż na szafce na wys. 850 mm) |
|  | Kratka ściekowa | KS | 8 |  |
|  | Umywalka | KU | 6 | Wym. 400 x 600 mm |
|  | Umywalka | KU1 | 32 | Wym. 300 x 400 mm |
|  | Bidet | KY1 | 1 |  |
|  | Łóżko wielopozycyjne | LE | 7 | Typ LW 1.3 „ Egerton ” Activa |
|  | Stół operacyjny uniwersalny | LH2 | 4 | Sterowany elektrycznie z akumulatorem |
|  | Stół do zabiegów endoskopowych | LK2 | 2 |  |
|  | Fotel wypoczynkowy - rozkładany | LK6 | 2 | Do dializoterapii |
|  | Kardiomonitor | MK1 | 15 |  |
|  | Monitor zbiorczy | MKA | 1 |  |
|  | Kardiomonitor | MKO | 4 |  |
|  | Pulsooxymetr z kapnografem | MPK | 4 |  |
|  | Respirator z możliwością regulacji stężenia tlenu w zakresie 21 – 100 % | NV1 | 4 |  |
|  | Aparat do znieczulenia | NZ | 4 |  |
|  | Stolik do narzędzi z ruchomą płytą | P4 | 4 | Typ SCH 02 Famed Stolno |
|  | Stolik do narzędzi | P6 | 4 | Typ SCH 03 Famed Stolno |
|  | Wózek do przewożenia brudnej bielizny – pojedynczy | P14a | 5 | Typ SM 42 lub WBB-01/Famed Stolno |
|  | Wózek sprzątacza | P15b | 2 | Typ 27124174 (K+K , 356) |
|  | Wózek do przewożenia chorych | P16 | 5 | Typ WU-03 Famed Stolno / W – 01 Metalowiec |
|  | Wózek do przewożenia zwłok | P17 | 1 | Typ SM 31 Famed Stolno |
|  | Wózek do zestawu laparoskopowego | P19 | 1 |  |
|  | Wózek do zestawu endoskopowego | P20 | 2 | Typ WA 54/41K, Tribomed, Gastroskopia, |
|  | Blat pod monitor i klawiaturę komputerową | P25 | 4 | Wykonanie na zamówienie, wym. blatu 500 x 400 mm |
|  | Szafka stojąca trzykomorowa | PAA1 | 6 | Typ-3404, Tribomed, 1330 x 550 x 890 mm |
|  | Biurko medyczne | PAB2 | 7 | Wym. 1200 x 600 x 750 mm, z szufladami/ Typ 3603/Tribomed |
|  | Szafka stojąca dwukomorowa | PAD4 | 1 | Typ 3205, Tribomed ,Wym. 900 x 550 x 890 mm |
|  | Szafka przyścienna dwukomorowa | PAD5 | 7 | Typ 3206 / Tribo-med. , 900 x 550 x 890 mm |
|  | Wózek zabiegowy | PAF4 | 1 | Typ 7116 Tribomed, wym. 630 x 580 x 890 mm |
|  | Wózek | PAF5 | 2 | Typ 7111 Tribomed, wym. 890 x 930 x 580 mm |
|  | Wózek | PAF6 | 1 | Typ 7112 Tribomed, wym. 890 x 930 x 580 mm |
|  | Szafka przyścienna jednokomorowa | PAG5 | 4 | Tribomed-3107, 460 x 550 x 890 mm , z półkami |
|  | Regał otwarty stojący z regulacją odległości pomiędzy półkami | PAH1 | 8 | Tribomed typ 7501 , Wym. 900 x 500 x 2000 |
|  | Szafa otwarta z półkami | PAK1 | 1 | Typ 5104 Tribomed |
|  | Szafa ubraniowa | PAK2 | 3 | Typ 5102 Tribomed |
|  | Szafa zamykana z półkami | PAK4 | 1 | Typ 5101 Tribomed |
|  | Szafa na endoskopy | PAK5 | 2 |  |
|  | Szafa na leki z koszami | PAM2 | 1 | Typ S 921 Tribomed |
|  | Szafa na leki z koszami | PAM3 | 1 | Typ S 922 Tribomed |
|  | Szafa z koszami | PAN2 | 2 | Typ S 612 Tribomed |
|  | Szafa z koszami na cewniki | PAN5 | 1 | Typ S 615 Tribomed |
|  | Szafa z półkami zamykana | PAP1 | 1 | Tribomed typ 5202 , Wym. 500 x 500 x 2000 mm |
|  | Szafa lekarska | PAP3 | 6 | Typ 5201 Tribomed |
|  | Szafa lekarska | PAP5 | 2 | Typ 5206 Tribomed |
|  | Szafa lekarska z przeszkloną górą | PAP6 | 8 | Typ 5205 Tribomed |
|  | Szafa na karty chorobowe | PAR4 | 2 | Typ 6203 Tribomed / wym. 69 x 55 x 130 cm |
|  | Szafa lekarska z półkami zamykana | PAS1 | 2 | Typ 5401 TRIBOMED |
|  | Szafa lekarska | PAS2 | 2 | Typ 5402 TRIBOMED |
|  | Szafa otwarta z półkami | PAS3 | 6 | Typ 5303 TRIBOMED |
|  | Wózek anestezjologiczny | PR2 | 9 | Typ MM 102 Tribo-med bis |
|  | Szafa lekarska z sejfem | PT1 | 5 | Typ 5105 Tribo-med |
|  | Szafa lekarska na cewniki | PT3 | 2 | Typ 5106 Tribomed, wym. 510 x 550 x 2000 mm |
|  | Aparat RTG z torem wizyjnym | RAC | 1 | Typ „ramię C” |
|  | Przewoźny aparat RTG | RAP | 1 |  |
|  | Monitory RTG na wózku | RE | 1 |  |
|  | Szafka pod zlewozmywak | S1 | 4 | Wym. 800 x 600 x 850mm |
|  | Szafka stojąca | S2 | 2 | Wym. 800 x 600 x 850 mm |
|  | Szafka stojąca | S3 | 2 | Wym. 600 x 600 x 850 mm |
|  | Szafka wisząca | S7 | 2 | Wym. 800 x 320 x 590 mm |
|  | Taboret szpitalny | T1 | 19 |  |
|  | Taboret obrotowy | T2 | 3 |  |
|  | Fotelik tapicerowany | T4 | 15 |  |
|  | Ława - stolik | T6 | 8 | Wym. 1000 x 500 x 500 mm |
|  | Regał otwarty z półkami | T10 | 4 | Wym. 600 x 350 x 2000 mm |
|  | Krzesło obrotowe | T13 | 1 | Typ rehabilitacyjny , na kółkach |
|  | Krzesło obrotowe na kółkach | T14 | 16 | Typ rehabilitacyjny z podłokietnikami , |
|  | Ławka do szatni | T15 | 1 | Typ 555 924 78 (K+K, 434) |
|  | Szafa odzieżowa 4 - działowa | T17b | 4 | Typ 893 471 82 (K+K, 2002/466 |
|  | Lada – kontuar | TL6 | 1 | Wykonanie wg indywidualnego projektu |
|  | Biurko - lada | TL6a | 1 | Wykonanie wg indywidualnego projektu |
|  | Myjka ultradźwiękowa do osprzętu | U1 | 1 | Wymiar komory 295 x 235 x 100 mm/ typ 6D |
|  | Lampa bakteriobójcza sufitowa | V1 | 28 |  |
|  | Lampa bakteriobójcza przyścienna | V2 | 19 |  |
|  | Regał listwowy z koszami sterylizacyjnymi typu KS-60 | W1 | 15 | Typ RL-6 / Telmed + 6 koszy |
|  | Regał otwarty ze stali nierdzewnej | W3 | 2 | Typ RU 3/90 / Telmed |
|  | Stół roboczy ze stali kwasoodpornej | W5 | 1 | Typ SR 14 (Telmed) |
|  | Wózek do przewożenia czystej bielizny | W6b | 1 | Typ WZ-61 Telmed |
|  | Wózek ze stali kwasoodpornej do transportu materiałów sterylnych | W9 | 6 | Typ WTS 69 Telmed |
|  | Stół narzędziowy | W10 | 8 | Typ SN120 |
|  | Regał na kaczki i baseny | W12 | 1 |  |
|  | Biurko lekarskie | XB1 | 8 | Wym. 1200 x 670 x 720 mm / Metalowiec |
|  | Wysięgnik teleskopowy do kroplówek | 1 | 5 |  |
|  | Statyw na kroplówki | 1a | 1 | Metalowiec |
|  | Szyna profilowa mocowana do panelu przyłóżkowego | 3A | 7 | Szyna montażowa do mocowania sprzętu medycznego |
|  | Zestaw do pomiaru ciśnienia krwi metodą RR | 5 | 7 |  |
|  | Negatoskop | 10 | 13 |  |
|  | Telefon | 11 | 13 |  |
|  | Lustro ścienne | 14 | 3 |  |
|  | Lustro z półką | 15 | 38 |  |
|  | Pojemnik na ręczniki | 16 | 38 |  |
|  | Wieszak na ubrania | 17 | 45 |  |
|  | Pojemnik na odpadki | 18 | 67 |  |
|  | Pojemnik na odpadki pooperacyjne | 19 | 4 | Na stelażu ze stali nierdzewnej , na kółkach |
|  | Wieszak na Papier toaletowy | 21 | 9 |  |
|  | Zegar ścienny | 24 | 4 |  |
|  | Lampka na biurko | 25 | 17 |  |
|  | Chłodziarka | 30 | 4 |  |
|  | Parawan | 38 | 2 |  |
|  | Zasłonka wodoodporna | 39 | 5 | Na prowadnicy „Supertrak” |
|  | Zasłonka między łóżkami | 40 | 4 | Na prowadnicy „Supertrak” Wcześniej: Schodki ułatwiające wejście do wanny |
|  | Uchwyty dla niepełnosprawnych | 47 | 2 kpl. | Przy WC |
|  | Uchwyty dla niepełnosprawnych | 48 | 1 | Do natrysku |
|  | Uchwyty dla niepełnosprawnych | 48a | 1 | Do natrysku na dwie ściany (kątowy) |
|  | Krzesełko pod natrysk dla niepełnosprawnych | 50 | 2 | Mocowane do ściany, składane |
|  | Czajnik elektryczny bezprzewodowy | 63 | 5 |  |
|  | Kuchenka mikrofalowa | 64 | 1 |  |
|  | Walizka reanimacyjna | 65 | 9 |  |