DANE DO PRZEDMIARU – INSTALACJA CO I ZASILANIA NAGRZEWNICY WENTYLACYJNEJ

RURY

Symbol: PN74200S       Producent:

Rury stalowe ze szwem gwintowane średnie wg. PN-74/H-74200. Chropowatość k =

0.4 mm (rury w eksploatacji).

L		  V		     M

[m]	     	    [l]   		     [kg]

20    	                	  	 27.4		    10		    43

25    	                	   	56.4		    33		   138

32    	                	  	100.8		   102	 	  316

40    	                	  	 21.7		    30	 	   78

50    	                	  	 24.1		    53		   123

65    	                	  	 89.4		   333		   583

Razem 	                	 319.9	 	   560		  1282

Symbol: WIRSBO-U       Producent: UPONOR

Rury Wirsbo evalPEX z powłoką przeciwdyfuzyjną, Tmax = 95 st. Pmax = 0.6 MPa.

16×2   	                	  700.1	   	 79		    58

20×2   	                	  932.5	   	188		    99

Razem 	                	 1632.7	267		   157

Razem 	                	 1952.6	827		  1439

Armatura na rurach o symbolu PN74200S

Zawór mieszający trójdrogowy współpracujący z siłownikiem, Kvs 2.5 m3/h.

15         	                    	     1

Razem 	     1

Symbol: ASV-M          Producent: DANFOSS

Zawór odcinający, typ ASV-M, gwint wewnętrzny, z możliwością pomiaru przepływu,

napełniania i opróżniania instalacji oraz podłączenia rurki impulsowej dającej

sygnał ciśnienia dla regulatora różnicy ciśnienia np. ASV-P  ASV-PV.

25         	      003L7693      	     1

32         	      003L7694      	     5

Razem 	     6

Symbol: ASV-PV         Producent: DANFOSS

Regulator różnicy ciśnienia, typ ASV-PV, gwint wewnętrzny, utrzymuje stałą

różnicę ciśnienia w zakresie dP = 5 .. 25 kPa. Montowany na powrocie.

20         	      003L7602      	     1

25         	      003L7603      	     4

32         	      003L7604      	     1

Razem 	     6

Zawór kulowy do instalacji grzewczych, mufowy, gwint wewnętrzny, brąz,

typ 0600

20         	                    	    10

25         	                    	    18

Razem 	    28

Symbol: KRYZA          Producent:

Kryza dławiąca.

32         	                    	     1	         	dk =  16.0 mm

Razem 	     1

Symbol: ZAWKUL         Producent:

Zawór kulowy

32         	                    	     3

Razem 	     3

Symbol: ZAWKUL-KOŁN    Producent:

32         	                    	     2

50         	                    	     2

65         	                    	     5

Razem 	     9

Symbol: ZAWZWROT       Producent:

Zawór zwrotny

65         	                    	     1

Razem 	     1

Armatura na rurach o symbolu WIRSBO-U

Symbol: 2TRV-K         Producent: PURMO

Zawór termostatyczny kątowy z nastawą wstępną, typ PURMO 2TRV ANP.

15         	                    	     8

Razem 	     8

Symbol: H3466 12       Producent: HERZ

Zawór przyłączeniowy Herz 3000, kątowy, typ 3466 12 do grzejników VK

(kompaktowych) z obustronnym odcięciem, spustem i napełnianiem.

15         			    80

Razem 	    80

Symbol: LKD-K          Producent: PURMO

Grzejnikowy zawór powrotny kątowy z nastawą wstępną, typ PURMO LKD AN.

15         	                    	     8

Razem 	     8

Rozdzielacz mieszkaniowy  do przyłączenia grzejników

32         	                    	    28

Razem 	    28

Razem 	  1460

GRZEJNIKI

| Symbol | L [m] | Ilośc [szt] | Dn [mm] | Pod | V [l] | M [kg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Symbol: DF-10-60       Producent: PURMO

Grzejnik stalowy płytowy PURMO PLAN, typ DF 10, H = 600 mm z

wbudowanym zaworem termostatycznym  typu 4324-03.300 firmy Hei

Heimeier.

DF-10-60      	   0.60	    2	  15	 DDP	     3	    19

DF-10-60      	   0.70	    5	  15	 DDP	     7	    54

DF-10-60      	   0.80	    2	  15	 DDP	     3	    25

DF-10-60      	   0.90	    2	  15	 DDP	     4	    28

DF-10-60      	   1.00	    1	  15	 DDP	     2	    15

DF-10-60      	   1.20	    1	  15	 DDP	     3	    19

DF-10-60      	   1.60	    1	  15	 DDP	     3	    25

Razem         	  11.90	   14	    	    	    25	   184

Symbol: DF-20-60       Producent: PURMO

Grzejnik stalowy płytowy PURMO PLAN, typ DF 20, H = 600 mm z

wbudowanym zaworem termostatycznym  typu 4324-03.300 firmy Hei

Heimeier.

DF-20-60      	   0.50	    1	  15	 DDP	     3	    14

DF-20-60      	   0.70	    1	  15	 DDP	     4	    19

DF-20-60      	   0.90	    1	  15	 DDP	     5	    24

DF-20-60      	   1.20	    4	  15	 DDP	    25	   130

DF-20-60      	   1.40	    2	  15	 DDP	    15	    76

DF-20-60      	   1.60	    6	  15	 DDP	    51	   261

Razem         	  19.30	   15	    	    	   102	   524

Symbol: DF-30-30       Producent: PURMO

Grzejnik stalowy płytowy PURMO PLAN, typ DF 30, H = 300 mm z

wbudowanym zaworem termostatycznym  typu 4324-03.300 firmy Hei

Heimeier.

DF-30-30      	   1.60	    2	  15	 DDP	    16	    66

Razem         	   3.20	    2	    	    	    16	    66

| Symbol | L [m] | Ilośc [szt] | Dn [mm] | Pod | V [l] | M [kg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Symbol: DF-30-60       Producent: PURMO

Grzejnik stalowy płytowy PURMO PLAN, typ DF 30, H = 600 mm z

wbudowanym zaworem termostatycznym  typu 4324-03.300 firmy Hei

Heimeier.

DF-30-60      	   0.60	    1	  15	 DDP	     5	    24

DF-30-60      	   0.80	    6	  15	 DDP	    41	   188

DF-30-60      	   0.90	    5	  15	 DDP	    38	   176

DF-30-60      	   1.00	    1	  15	 DDP	     9	    39

DF-30-60      	   1.20	    9	  15	 DDP	    92	   424

DF-30-60      	   1.40	   14	  15	 DDP	   167	   769

DF-30-60      	   1.60	   13	  15	 DDP	   177	   816

Razem         	  62.10	   49	    	    	   528	  2436

Symbol: PS07-400       Producent: PURMO

Grzejnik łazienkowy PURMO SKALAR typ PS07 400 o długości L =

400 mm i wysokości H = 714 mm.

PS07-400      	   0.40	    2	  15	 DDV	     5	    12

Razem         	   0.80	    2	    	    	     5	    12

Symbol: PS07-500       Producent: PURMO

Grzejnik łazienkowy PURMO SKALAR typ PS07 500 o długości L

=500 mm i wysokości H = 714 mm.

PS07-500      	   0.50	    1	  15	 DDV	     3	     7

Razem         	   0.50	    1	    	    	     3	     7

Symbol: PS07-750       Producent: PURMO

Grzejnik łazienkowy PURMO SKALAR typ PS07 750 o długości L =

750 mm i wysokości H = 714 mm.

PS07-750      	   0.75	    1	  15	 DDV	     4	     9

Razem         	   0.75	    1	    	    	     4	     9

Symbol: PS11-500       Producent: PURMO

Grzejnik łazienkowy PURMO SKALAR typ PS11 500 o długości L =

500 mm i wysokości H = 1134 mm.

PS11-500      	   0.50	    1	  15	 DDV	     5	    10

Razem         	   0.50	    1	    	    	     5	    10

Symbol: PS18-900       Producent: PURMO

Grzejnik łazienkowy PURMO SKALAR typ PS18 900 o długości L =

900 mm i wysokości H = 1764mm.

PS18-900      	   0.90	    3	  15	 DDV	    34	    76

Razem         	   2.70	    3	    	    	    34	    76

Razem         	       	   88	    	    	   721	  3324