Załącznik nr.2

FORMULARZ CENOWY

| Lp | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Cena j. netto w PLN | Cena j. brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Vat % | Wartość brutto w PLN | Producent/nr. katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materac szpitalny wykonany z pianki o gęstości 35 kg/m3, rozmiar 200 x 90 x 12 cm | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Materac szpitalny wykonany z pianki o gęstości 35 kg/m3, rozmiar 200 x 90 x 10 cm | 50 |  |  |  |  |  |  |

UWAGA.  Wszystkie wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określa zał.  nr 3 (Opis przedmiotu zamówienia).

Nie spełnienie tych wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

...................................................................

Miejscowość, data

…………………………………………………………

Pieczęć imienna i podpisy osób uprawnionych Wykonawcy

Oznaczenie sprawy: SPZOZ NZZP II 2400/15/18	Załącznik nr 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Materac szpitalny wykonany z pianki o gęstości 35 kg/m3. Pianka materaca posiadająca certyfikat OEKO-TEX. Materac wyposażony w pokrowiec: miękki, elastyczny, nieprzemakalny, paroprzepuszczalny, zamykany na suwak, zamek zabezpieczony listwa materiałową.

Pokrowiec niepalny (skład: poliester poliuretan) - wymaga to potwierdzenia protokołem badań przeprowadzonych przez niezależne laboratorium zgodnie z normą EN597-1 i EN597 – 2 - do oferty należy dołączyć protokół badań.

Pokrowiec z dodatkiem składnika antybakteryjnego i antygrzybicznego - do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające skład materiału

Pokrowiec przeznaczony do prania w temp. 95 st. C i suszenia w suszarce oraz dezynfekcji powierzchniowej, o wysokiej standardzie higieny spełniający normy:

- ISO 16603 ”Odporność na penetrację przez krew i płyny fizjologiczne”

- ISO 16604 „Odporność na penetrację przez patogeny pochodzące z krwi, EN 14126”

Możliwość dezynfekcji parą wodną i sterylizacji parowej 121 st. C.

Do oferty należy dołączyć wykaz proponowanych środków dezynfekujących.

Materac ma być wyrobem medycznym o klasie 1, oznaczony znakiem CE, zgłoszony do Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie.

Materac nowy, wyprodukowany w 2018 r  i posiadający gwarancję 24 miesiące.

Termin realizacji 21 dni od daty podpisania umowy.

Do oferty należy dołączyć 1 szt. materaca w pełnym rozmiarze.

...................................................................

Miejscowość, data

………………..…………………………………

Pieczęć imienna i podpisy osób uprawnionych Wykonawcy