# Nr sprawy SP ZOZ NZZP II 2400/33/18					       Przeworsk, dnia 07.09.2018 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia:  Dostawa endoprotez stawu barkowego

W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579  z późn.zm) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści system modułowy protezy stawu ramienno – łopatkowego:

- trzpień napylony w części bliższej porowatym stopem tytanu w 17 rozmiarach w zakresie 4-20mm, skok co 1mm, możliwość zastosowania jako trzpień cementowany lub trzpień napylony w części bliższej porowatym stopem tytanu, rozmiary 4-14mm ze skokiem co 2mm, dwa boczne skrzydełka, po trzy otwory w każdym oraz przyśrodkowy podłużny otwór (możliwość wykorzystania taśmy) do odpowiedniego mocowania tkanek,  regulacja wysokości osadzenia trzpienia za pomocą wkręcanego w kanał szpikowy  pozycjonera, obydwie konstrukcje trzpienia ramiennego umożliwiają konwersje na system odwrócony,

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści system modułowy protezy stawu ramienno – łopatkowego:

- głowy z regulowanym płynnie offsetem, osadzana na trzpień połączeniem typu stożek Morse’a, w 17 rozmiarach, zakres średnic 38-58mm, wysokość 18-27mm, promień krzywizny 38-64 mm, mimośrodowe przesuniecie płynnie regulowane w zakresie 0.5 do 5.5 mm w dowolnym kierunku,

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści system modułowy protezy stawu ramienno – łopatkowego:

-panewka cementowana  dla protezy anatomicznej, wykonana z PE,  trzy cementowane kołki w podstawie oraz  centralny trzpień z UHMWPE wysoce usieciowanego, formowanego ciśnieniowo polietylenu, w  trzech rozmiarach

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści system modułowy protezy stawu ramienno – łopatkowego:

-płyta podstawna części panewkowej mocowana za pomocą centralnej śruby kompresyjnej i czterech obwodowych, podstawa części panewkowej  napylona porowatym stopem tytanu pokrytym HA

Odpowiedź:

Zamawiający  dopuszcza

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści system modułowy protezy stawu ramienno – łopatkowego:

- średnica glenosfery części panewkowej w dwóch rozmiarach (36,41mm) przy czym każda w trzech wysokościach (0,+3mm, +6mm)

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści system modułowy protezy stawu ramienno – łopatkowego:

- metalowa taca części ramiennej w trzech wysokościach, wkład tacy części ramiennej w trzech wysokościach, wykonany z UHMWPE  wysoce usieciowanego, formowanego ciśnieniowo polietylenu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie implantów  wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

Odpowiedź:

TAK

Zamawiający