ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia:  Gastroskop wideo  –  1  szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obrazowanie w standardzie HDTV | TAK |  |
| 2. | Wąskopasmowe obrazowanie poprzez filtr optyczny i cyfrowy | TAK |  |
| 3. | Grubość całej sondy endoskopowej 9,2 | TAK |  |
| 4. | Kanał roboczy-2,8 mm | TAK |  |
| 5. | Głębia ostrości od 2 do 100 mm | Tak |  |
| 6. | Zaginanie końcówki endoskopu :G: 210° , D:90 °, L: 100 °, P: 100° | TAK |  |
| 7. | Pole widzenia 140 ° | TAK |  |
| 8. | Długość sondy roboczej 1030 mm | TAK |  |
| 9. | Typ konektora – jednogwiazdkowy | TAK |  |
| 10. | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających w trakcie dekontaminacji | TAK |  |
| 11. | Pełna kompatybilność z procesorem Olympus serii CV-190 | TAK |  |
| 12. | Ergonomiczny uchwyt z 4 przyciskami programowalnymi do sterowania funkcjami | TAK |  |
| 13. | Gwarancja min. 24 miesięcy. W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy dostarczonego urządzenia, w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej. Gwarancja obejmuje całość wszelkich kosztów związanych z ewentualną naprawą (materiały, części, praca serwisanta, dojazd itp.) bez żadnych kosztów ze strony Zamawiającego. | TAK PODAĆ |  |

UWAGA:

- 1. 	Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

2. 	Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce „Opis parametrów wymaganych”, ,,Parametr wymagany” lub, których  spełnienie jest konieczne (zaznaczone TAK) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- 3. 	W celu weryfikacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 	weryfikacji danych technicznych u producenta

4.            W przypadku zaoferowania parametrów dopuszczonych przez Zamawiającego w "Pytaniach i odpowiedziach" Wykonawca wprowadza odpowiedni zapis w kolumnie parametr oferowany do załącznika nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia (zestawienie warunków i parametrów wymaganych) z dopiskiem dopuszczono w pytaniach i odpowiedziach.

___________________________________________                                                                                                                                                                                ______________, dnia ____________ r.                                                                                                                                 pieczęć imienna,  podpis osoby(osób)

uprawnionej(ych) do reprezentowania